Esercitazioni integrative di tecnologia dei processi di produzione

– classe futura quinta

- definisci i seguenti concetti, poi elabora prima una mappa concettuale, poi un discorso che li colleghi

COLORE, LUCE, SENSAZIONE, OCCHIO, SOGGETTIVO, OGGETTIVO, MISURAZIONE, NUMERO

GRANDEZZA FISICA, MISURAZIONE, NUMERO, NUMERO BINARIO, BIT, INFORMAZIONE DIGITALE

ENERGIA, LUCE, LUNGHEZZA D’ONDA, NANOMETRI, RADIAZIONE VISIBILE

- unisci con logica e motiva :

emissione				vetro

riflessione				lampada

trasmissione				muro

- prova a disegnare e motiva, spiegando il ragionamento che hai fatto il grafico E vs che otterresti misurando con uno spettrofotometro il comportamento di :

a)lampada verde, b)foglio di carta giallo, c)vetro blu,d) 2 vetri rossi uno chiaro uno scuro, e)2 superfici opache rosa e rossa, f)superfici opache bianca, grigia e nera.

n.b. : ricordati che nel grafico in cui metti in relazione due variabili devi indicare l’unità di misura e la grandezza in esame

- quali proprietà cambiano negli esercizi d), e), f) ? dai una loro definizione.

Quando l’uomo elabora delle teorie scientifiche, il suo punto di partenza è l’osservazione della realtà. Anche nel caso delle teorie sul colore è accaduta la stessa cosa infatti c’è una stretta relazione tra teorie del colore e della visione (come funziona l’occhio)

Es. duplicità visione  		Coni 		visione fotopica (con la luce)

Bastoncelli	visione scotopica (al buio)

Mandano impulsi elettrici al cervello (la nostra CPU!!!)

Fotorecettori (v. scanner, macchine fotografiche digitali : CCD o fotomoltiplicatori : trasformano un segnale luminoso in elettrico)

Ti sei mai accorto che, girando per casa alle 3 di notte senza accendere la luce per non svegliare tutti, riesci solo a vedere le forme, le luci e le ombre degli oggetti, ma non i colori?

Stanno funzionando solo i bastoncelli per cui il tuo occhio percepisce solo i livelli di LUMINOSITÀ.

- Vediamo insieme altre analogie e spiegale :

teoria tristimolo :	sintesi ADDITIVA : scanner, monitor, fotog. digitale, filtri colorati, spazio colore RGB

teoria opponenza cromatica		   spazio colore CIE Lab

- Se non riesci a cogliere queste analogie ristudia questi argomenti !!!!!

Per riprodurre le immagini su un supporto (carta o altro) dobbiamo “disegnare” con varie tecniche (NOI STUDIAMO LA STAMPA) un oggetto usando dei pigmenti , contenuti negli ink:

- Cerca il significato delle parole chiave evidenziate in neretto

Esistono 2 tipi di comportamento degli oggetti colorati, se sono luce o pigmento :

luce							pigmento

emissione				riflessione (opachi)	       trasmissione (trasparenti)

sorgenti (lampade, sole)					oggetti

sintesi additiva					sintesi sottrattiva

- Disegna uno schema della sintesi additiva e sottrattiva indicando i colori complementari (che significa? Cosa ti ricorda in matematica il concetto di complementare??)

- Cos’è uno spettro? (non un FANTASMA!!!!!) cerca e scrivi  il significato di questa parola e schematizza :

  - lo spettro elettromagnetico

  - lo spettro visibile

  - lo spettro di riflessione, trasmissione e emissione di un oggetto giallo

- spiega cos’è l’errore cromatico e la teoria dell’inquinamento cromatico

- Descrivi tre diversi modi di rappresentare l’errore cromatico con il colorimetro (es. sistema CIE Lab), densitometro (H, M, L), e spettrofotometro (%R vs ) del colore ciano

Come noterai diciamo esattamente la stessa cosa ma in tre modi diversi !!

La quadricromia è un esempio di come si possono sfruttare le conoscenze scientifiche per risolvere dei problemi pratici es.(compito della tecnologia!!!)

- Abbassare costi

- Risolvere problemi essiccamento

- Usare pochi ink , quindi macchine e procedimenti più semplici

Quando possiamo affermare che un’immagine ha BUONA QUALITA’?

Se assomiglia il più possibile all’originale (esistente o immaginato nella nostra mente), cioè se ne rispecchia :

tutti i dettagli						risoluzione

tutte le possibili sfumature di colore			tonalità

- Cambiando la focale di un obiettivo, cosa succede a : esposizione, angolo di campo, profondità di campo, prospettiva? Motiva le tue risposte

- In quali modi e con quali effetti si può effettuare la ripresa fotografica del movimento?

- Spiega la relazione tra esposizione, illuminamento e tempo spiegando da quali fattori dipendono

Rispondi alle domande a 	pag.245 n. 4, 5, 7, 8,9,12, 13, 14, 15, 16, 17,23, 24, 25, 26, 27, 30 e (vedi figura seguente)